* Fiche Technique *

CONTACT SONORISATEUR : Hans : 06 12 54 81 25 / hans@vanmeerten.org

Régie Façade :

- Console 24x8x2 (minimum), 4 Aux., Equal. Param. 4 Bandes /Tranche (de préférence analogique : TAC, DDA, Midas, Soundcraft…)

- 2 reverbs digitales de bonne qualité (PCM 70, SPX 990, Pro R3, TCM 20000…)

- 1 Delay (type Roland SDE 3000...)

- 6 compresseurs et 6 Noise Gates (type Drawmer, dBX, BSS, Klark Teknik…)

- Egalisation façade : 2x31 Bandes (Klark Teknik, BSS, Ashly… - pas de Yamaha 2031)

- Lecteur CD et enregistreur CD ou DAT

Diffusion Façade :

- Système de bonne qualité incluant des subs, pouvant délivrer 105dB A à la console sans distorsion. La puissance est à évaluer selon la capacité de la salle : 3 kw pour 200 pers., 10 kw pour 1000 pers., etc.

Régie Retours :

- Console 24 entrées / 6 départs dont 4 circuits égalisés de 2 retours chacun (1 Lead, 2 Drum, 3 et 4 Sides) plus 2 sides indépendants, Equal. Param. 4 Bandes / Tranche

- Egaliseurs 31 Bandes / Circuit Retours

Diffusion retours :

- 4 wedges en devant de scène + 2 dans le cas de scène de plus de 6 m. d'ouverture et les salles de plus de 400 places.

- 1 ou 2 drumfils

- 2 sidefils

La totalité du matériel de sonorisation sera mise à la disposition du technicien du groupe, ceci du début de la balance jusqu'à la fin du concert des CADAVRES. La sono sera montée et pré-égalisée à l'arrivée du groupe pour la balance. Prévoir 1h30 pour celle-ci hors câblage et installation du matériel. En cas de problème, nous sommes ouverts à tout compromis ou équivalence permettant d'assurer le concert dans les meilleures conditions possibles.

Patch List

| Ligne | Instrument | Micros / D.I. | Inserts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | SM91, PL20, 521 | Comp. / Gate |
| 2 | Kick | PZM, Beta52, D112, Sen421 | Comp. / Gate |
| 3 | Snare Top | Beta56, SM57 | Comp. |
| 4 | Snare Bottom | E604 | Gate |
| 5 | Hi-Hat | C451, SM81 |  |
| 6 | Tom 1 | ND408, Sen504, Sen421 |  |
| 7 | Tom 2 | ND308, Sen504, Sen421 |  |
| 8 | Tom 3 | E604, MD421, Sen504, Sen421 | Gate |
| 9 | OH L | C451, SM81 |  |
| 10 | OH R | C451, SM81 |  |
| 11 | Bass D.I. | D.I. | Comp. |
| 12 | Bass Amp. | RE20, Beta52 | Comp. |
| 13 | Guitar | SM57, Sen509, Sen421 |  |
| 14 | Guitar 2 | SM57, Sen509, Sen421 |  |
| 15 | Mic 1 (Lead) | SM58 | Comp. |
| 16 | Mic 2 (Back voc.) | SM58 | Comp. |
| 17 | Mic 3 (Back voc.) | SM58 | Comp. |
| 18 | Mic 4 (Back voc.) | SM58 | Comp. |
| 19 | Mic 5 (Back voc.) | SM57 | Comp. |
| 20 | CD |  |  |
| 21 | CD |  |  |
| 22 | Ret. FX 1 L |  |  |
| 23 | Ret. FX 1 R |  |  |
| 24 | Ret. FX 2 L |  |  |
| 25 | Ret. FX 2 R |  |  |
| 26 | Delay |  |  |

Plan de scène

D

MIC 5

D

1

5

8

BERTRAND

AMPLI BASSE

(AMPEG)

A.C.

A.C.

AMPLI GUITARE (MARSHALL JCM 900)

900)

A.C.

6

10

9

AMPLI GUITARE

2

3

4

7

W

MIC 4

W

CYRIL

JEROME

MANEVY

VEROLE

MANEVY

W

W

MIC 1

MIC 3

MIC 2

A.C.

S

S

D

A.C.

W

W

N.B. : Les retours sont figurés par des rectangles noirs : W = wedges, D = Drumfils, S = Sides;

Nécessité d'une estrade batterie (praticable de 50 cm de hauteur)

Batterie 5 fûts : caisse claire / snare (1) - grosse caisse / kick (2) - Toms : alto (3) - medium (4) – basse (5) - charleston / hi-hat (6) – 2 crash 16" (7 - 8) - ride (9) – chinoise (10)

LUMIERES:

Les CADAVRES ne disposant pas d'un technicien lumières, c'est donc celui de la salle qui assurera les éclairages durant leur concert. Prévoir en conséquence une personne à la console s'il n'y a pas de permanent.

La disposition du groupe sur scène est classique et il a peu d'exigences particulières concernant son éclairage en live :

- pas de vert ou bleu sauf en contraste avec du rouge ou jaune.

- inutile de trop en faire, simple et efficace sera le mieux. D'une manière générale, privilégier les oppositions basiques, les contrastes bien tranchés et un certain dynamisme dans les changements, à l'instar de la musique du groupe : rapide, énergique, rebondissante.

- concentrer l'éclairage sur le groupe en évitant d'éclairer des éléments inutiles : côtés de scène, devant de scène.

- prévoir une poursuite pour éclairer le chanteur s'il descend dans le public.

- penser à un éclairage du mur de fond de scène pour que l'on voie la bâche du groupe.